Hướng dẫn cấu hình phần cứng Module MKE-M07

Điểm đặc biệt của module MKE-M07 LCD1602 I2C là khả năng thiết lập thông số trực tiếp qua nút bấm Setup trên mạch, giúp bạn giải quyết nhanh các vấn đề trùng địa chỉ hoặc điều chỉnh độ hiển thị mà không cần nạp lại code.

1. Thay đổi địa chỉ I2C (I2C Address)

Chế độ này cho phép bạn thay đổi địa chỉ của module trong dải từ 0x20 đến 0x27.

- Bước 1: Cấp nguồn cho module.

- Bước 2: Nhấn và giữ nút Setup cho đến khi màn hình hiển thị chế độ thiết lập địa chỉ.

- Bước 3: Nhấn thả (Click) nút Setup để thay đổi địa chỉ. Mỗi lần nhấn, địa chỉ sẽ tăng dần: 0x20 $\rightarrow$ 0x21 $\rightarrow$ 0x22 ... cho đến 0x27 và quay vòng lại.

- Bước 4: Khi chọn được địa chỉ mong muốn, nhấn và giữ nút Setup cho đến khi hiện: "I2C ADDR SAVED!".

- Bước 5: Ngắt điện và cấp nguồn lại để module hoạt động với địa chỉ mới.

2. Tùy chỉnh độ sáng đèn nền (Brightness)

Bạn có thể chọn 1 trong 5 mức sáng để tối ưu cho môi trường ánh sáng xung quanh.

- Bước 1: Khi đang ở chế độ Set địa chỉ (như trên), nhấn nhanh 2 lần (Double Click) nút Setup để chuyển sang chế độ "Setup Brightness".

- Bước 2: Nhấn thả (Click) để thay đổi độ sáng theo 5 mức (từ 1 đến 5).

- Bước 3: Nhấn giữ nút Setup cho đến khi thấy thông báo: "Shut down PWR Pls!".

- Bước 4: Tắt nguồn và khởi động lại để lưu thay đổi.

3. Khôi phục cài đặt gốc (Factory Reset)

Nếu bạn quên địa chỉ đã set hoặc muốn đưa module về trạng thái xuất xưởng:

- Thao tác: Nhấn giữ nút Setup đồng thời lúc đang cấp nguồn cho module.

- Kết quả: Màn hình sẽ hiển thị lần lượt "I2C Address" $\rightarrow$ "FACTORY RESET".

- Thông số sau reset: Địa chỉ mặc định là 0x27, độ sáng mức tối đa 5/5.